SRY6-4-220V2KW护套式管状电加热器主要技术参数

SRY6-4型、5型、6型、7型，电加热器护套管直径为108mm，壁厚为4mm无缝钢管，加热芯子采用三支电热管为一个加热体，接线装置护罩采用不绣钢保护，能有效地保护接线装置的安全。

SRY6-4-220V2KW护套式管状电加热器用途：

SRY6-4型、5型、6型、7型护套型电加热器主要用于液压润装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体。

SRY6-4/2KW护套式电加热器特点：

本电加热器加装护套后其加热面积大，传热快，能有效的防止被加热介质的碳化，因电加热器与箱体采用法兰对接，加热器与加热介质隔离，在维护时比较方便，修理时仅需抽出加热芯子，更换一个新的加热器即可。

常规管状电加热器选型：                 
SRY2/SRY4浸入式油加热器、SRY2-1/SRY2-2型螺纹式油加热器、SRY2-3(HRY14)型浸入式电加热器、SRY5(HRY10、HRY11、HRY12、HRY13)顶置角尺型油加热器、SRY6-1、2、3(HRY1、HRY2、HRY3)型护套式加热器、SRY6-8型护套式加热器、SRY6-9型护套式加热器、ＳＲＹ7型直捧式加热器、SRY8(HRY8、HRY9)型翅片式加热器、SRY9型电加热器、SRY9-1型导热油加热器、SRY6型护套式加热器、SRQ空气型加热器、SRXY、SRJ溶液、碱溶液加热器、ＳＲS型水加热器、ＳＲM型模具加热器、ＳＲW型远红外线加热器、SRK3型通道加热器、LGRQ1型联苯加热器、LGRQ2型联苯加热器、LGRQ3型联苯加热器。

SRY6-4-220V2KW护套式管状电加热器主要技术参数：

额定电压：      单相220V    三相380V

表面发热功率：4型5型≤1.8W/cm2    6型7型≤0.7W/cm2

传热温度：      ≤３００℃

工作介质：      矿物油

工作压力：      ≤0.8Mpa

加热器安装孔： ≥φ114mm

SRY6护套型电加热一览表

| 型号规格 | SRY6-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |

使用维护及注意事项：

1.外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏组件。被加热油应无腐蚀性。

2. 熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。

3. 发现管子表面有结炭时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏组件。

4.组件应存放在干燥处，若因*放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将组件低压通电数小时），即可恢复绝缘电阻。

感谢您在扬州志力公司咨询、下单、采购，这是一种缘分，也是一种信任。所以我们倍感珍惜，我们将以优质的产品和良好的服务来感谢你。我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户选择我们，才能使我们的发展更快，走得更远。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!